module adder_fp(

input clk,

input [15:0]a,

input [15:0]b,

output wire [15:0]out

);

wire [2:0]comp;

reg [4:0]out_exp;

reg [10:0]out_man;

wire [4:0]a_exp;

wire [4:0]b_exp;

reg [4:0]exp_diff;

assign a_exp = a[14:10] ;

assign b_exp = b[14:10] ;

wire [10:0]a_man;

wire [10:0]b_man;

reg [10:0]shift_man;

assign a_man = {1'b1,a[9:0]} ;

assign b_man = {1'b1,b[9:0]} ;

comparator c1(a_exp,b_exp,comp[2],comp[1],comp[0]);

reg [3:0]count_man;

reg [15:0]d_in;

reg [10:0]shift_out_man;

always@(clk)

begin

case(comp)

3'b001: begin

exp_diff = (b_exp - a_exp);

shift_man = a_man >> exp_diff;

out_man = shift_man + b_man;

d_in = {out_man,5'b00000};

count_man = (d_in[15] ==1'b1 ) ? 4'b1111:

(d_in[14] ==1'b1 ) ? 4'b1110:

(d_in[13] ==1'b1 ) ? 4'b1101:

(d_in[12] ==1'b1) ? 4'b1100:

(d_in[11] ==1'b1) ? 4'b1011:

(d_in[10] ==1'b1) ? 4'b1010:

(d_in[9] ==1'b1) ? 4'b1001:

(d_in[8] ==1'b1) ? 4'b1000:

(d_in[7] ==1'b1 ) ? 4'b0111:

(d_in[6] ==1'b1 ) ? 4'b0110:

(d_in[5] ==1'b1 ) ? 4'b0101:

(d_in[4] ==1'b1) ? 4'b0100:

(d_in[3] ==1'b1) ? 4'b0011:

(d_in[2] ==1'b1) ? 4'b0010:

(d_in[1] ==1'b1) ? 4'b0001:

(d_in[0] ==1'b1) ? 4'b0000: 4'bxxxx;

shift_out_man = out_man << (4'b1111 - count_man);

out_exp = b_exp;

end

3'b010: begin

exp_diff = (a_exp - b_exp);

shift_man = b_man >> exp_diff;

out_man = shift_man + a_man;

d_in = {out_man,5'b00000};

count_man = (d_in[15] ==1'b1 ) ? 4'b1111:

(d_in[14] ==1'b1 ) ? 4'b1110:

(d_in[13] ==1'b1 ) ? 4'b1101:

(d_in[12] ==1'b1) ? 4'b1100:

(d_in[11] ==1'b1) ? 4'b1011:

(d_in[10] ==1'b1) ? 4'b1010:

(d_in[9] ==1'b1) ? 4'b1001:

(d_in[8] ==1'b1) ? 4'b1000:

(d_in[7] ==1'b1 ) ? 4'b0111:

(d_in[6] ==1'b1 ) ? 4'b0110:

(d_in[5] ==1'b1 ) ? 4'b0101:

(d_in[4] ==1'b1) ? 4'b0100:

(d_in[3] ==1'b1) ? 4'b0011:

(d_in[2] ==1'b1) ? 4'b0010:

(d_in[1] ==1'b1) ? 4'b0001:

(d_in[0] ==1'b1) ? 4'b0000: 4'bxxxx;

shift_out_man = out_man << (4'b1111 - count_man);

out_exp = a_exp;

end

3'b100: begin

exp_diff = 0;

out_man = a_man + b_man;

d_in = {out_man,5'b00000};

count_man = (d_in[15] ==1'b1 ) ? 4'b1111:

(d_in[14] ==1'b1 ) ? 4'b1110:

(d_in[13] ==1'b1 ) ? 4'b1101:

(d_in[12] ==1'b1) ? 4'b1100:

(d_in[11] ==1'b1) ? 4'b1011:

(d_in[10] ==1'b1) ? 4'b1010:

(d_in[9] ==1'b1) ? 4'b1001:

(d_in[8] ==1'b1) ? 4'b1000:

(d_in[7] ==1'b1 ) ? 4'b0111:

(d_in[6] ==1'b1 ) ? 4'b0110:

(d_in[5] ==1'b1 ) ? 4'b0101:

(d_in[4] ==1'b1) ? 4'b0100:

(d_in[3] ==1'b1) ? 4'b0011:

(d_in[2] ==1'b1) ? 4'b0010:

(d_in[1] ==1'b1) ? 4'b0001:

(d_in[0] ==1'b1) ? 4'b0000: 4'bxxxx;

shift_out_man = out_man << (4'b1111 - count_man);

out_exp = a_exp;

end

endcase

end

assign out = {1'b0,out_exp,shift_out_man[9:0]};

endmodule